Sources

- Remplacer notre consommation en pétrole par de l’uranium

On utilise 14 Gtep/an (tonnes equivalent petrole) dans le monde. Entre 3 et 4 Gtep/an en Europe.

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2021/11-international

1tep correspond à 11 000 kWh

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1355

Un réacteur nucléaire de 900 MW produit en moyenne 500 000 MWh (500 000 000 KWh) par mois, soit  0,5 x 10^9 kWh/mois x 12 mois = 6 x 10^9 kWh par an

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/le-nucleaire-en-chiffres

Un réacteur nucléaire c’est donc : 6 x 10^9/11 630 = 515 900 tep = 0,515 x 10^6 tep/an = 0,000 5 Gtep/an

Il faudrait donc plus de 14/0,000 5 = 28 000 récateurs nucléaires dans le monde pour produire l’énergie que nous consommons (alors qu’il en existe un peu moins de 450 réacteurs actuellement

https://www.kkg.ch/fr/i/energie-nucleaire-une-implantation-tout-autour-de-la-planete-_content---1--1242.html)

Avec 450 réacteurs, nous consommons en moyenne 65 000 tonnes d’uranium par an, soit 65 000/450 = 150 tonnes d’uranium par réacteur (65 000 tonnes au total : https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-ppe/file/1562/reserves_uranium.pdf, 200 tonnes pour le reacteur de Gösgen https://www.kernenergie.ch/fr/faq-detail-682.html )

Il faudrait donc 150 tonnes d‘uranium x 28 000 reacteurs =  4 200 000 de tonnes d’uranium par an pour subvenir à notre consommation mondiale.

À ce rythme de nous épuiserions les réserves naturelles en uranium en un peu moins de 2 ans … (Ressources total de 8 070 400 tonnes d’uranium dans le monde / 4 200 000 tonnes/an = 2 ans

https://www.iaea.org/fr/newscenter/pressreleases/les-ressources-en-uranium-mondiales-sont-suffisantes-pour-lavenir-proche-dapres-le-nouveau-rapport-de-laen-et-de-laiea-en-anglais )

- Remplacer notre consommation en pétrole par des éoliennes

Production élioenne de 10 MW en zone favorable est de 20 x 10^6 KWh/km2

https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/pourrait-on-alimenter-la-france-en-electricite-uniquement-avec-de-leolien/

Ce qui équivaut à de 20 x 10^6 / 11 x 10^3 = 1800 tep / km2

Il faudrait donc 14 x 10^9 / 1800 = 8 millions de km^2 d’éoliennes pour subvenir à la production mondiale, soit l’équivalent de la surface de l’europe.

(Une eolienne : 2MW soit 5 éoliennes par km^2)

- Remplacer notre consommation en pétrole par des coureurs à pieds

Énergie consommé par un.e marathonien.e : 2500 Kcal soit 10 000 KJ (1 cal = 4 J)

1tep = 42 x10^6 KJ https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1355

Donc un marathonien consomme 10 000/42 000 000 = 0,0002 tep par course

On comme 14 Gtep par an soit, 14 milliards de tep / 8 milliards de personnes = 1,75 tep par personne et par an.

En consommation horaire cela fait 1,75/365/24 = 0,000 2 tep / pers / h

Notre consommation énergétique actuelle revient à courir un marathon par heure !

À l’heure actuelle, moins de 7% de la production énergétique est décarbonnée (renouvelable + nucléaire). 0,000 34 tep/pers/jour ce qui correspond à 2 marathons par jour ou 700 marathons par an.